附件：2007S039设备基本情况

标段一：电力系统综合自动化教学实验系统

1.采购数量：叁套

2.设备主要用途、功能及特点

功能要求：电力系统综合自动化教学试验系统为一个自动化程度很高的多功能试验平台，它主要由发电机组、双回路输电线路及模型、无穷大电源等一次设备组成，通过中间开关站和单回、双回线路的组合，可构成发电机与无穷大系统之间有四种不同联络阻抗，供系统实验分析比较时使用。每台原动机都配有微机自动调速装置和手动调速装置，并且有微机过速保护功能，每台发电机配有微机自动准同期装置和手动同期装置，输电线路还配微机过流保护和重合闸装置。每套自动装置都有三种控制方式供选择，并且微机励磁的运行方式和运行参数可在线修改。综合试验台具有各种微机自动装置和手动控制装置，便于学生进行比较实验。

系统特点：一个完整的电力系统典型模型，

主要用途：用于为电气工程及相关专业课程实验，课程设计实验，毕业设计，生产实习及某些研究课题实验，基本能够满足和完成下列实验：

- 发电机启动和调整实验；

- 运行方式实验；

- 负荷调整实验；

- 手动准同期并列实验；

- 半自动准同期并列实验；

- 全自动准同期并列实验；

- 偏离准同期并列条件合闸实验；

- 整定不同恒定越前时间合闸实验；

- 各种信号波形观测；

- 不同（控制角）的励磁电压波形观测实验；

- 同步发电机起励实验；

- 控制方式及其相互切换实验；

- 逆变灭磁和跳灭磁开关灭磁实验；

- 伏赫限制实验；

- 同步发电机强励实验；

- 欠励限制实验；

- 调差特性实验；

- 过励限制实验；

- 单回路稳态对称运行实验；

- 双回路与单回路的稳态对称运行比较试验；

- 单回路稳态非全相运行试验；

- 单回路不对称稳态短路运行状态下实验；

- 励磁调节器对静态稳定性影响实验；

- 无调节励磁时，功率特性和功率极限的测定；

- 手动调节励磁时，功率特性和功率极限测定；

- 微机自并励时，功率特性和功率极限的测定；

- 微机它励时，功率特性和功率极限的测定；

- 单回路、双回路输送功率与功角关系实验；

- 短路类型对电力系统暂态稳定性的影响实验；

- 故障切除时间对暂态稳定的影响实验；

- 有无强励磁对暂态稳定性影响试验；

- 线路重合闸及其对系统暂态稳定性影响的实验；

- 同步发电机异步运行和再同步实验；

- 单机带负荷实验；

- 单机带负荷与单机无穷大系统时频率特性实验。

标段二：电力系统微机监控实验系统

1.采购数量：壹套

2.设备功能、特点及主要用途

电力系统综合自动化微机监控实验系统为一个高度自动化的、开放式多机电力网综合试验系统，要求在电力系统综合实验平台的基础之上，能够将多个实验平台联接成一个大的电力系统，构成一个灵活多变的环型电网结构。在不改变网络主结构前提下，通过分别改变发电机有功、无功功率来改变潮流的分布，可以通过投、切负荷改变电力网潮流的分布，也可以将双回路线改为单回路线输送来改变电力网潮流的分布，还可以通过调整无穷大母线电压来改变电力网潮流的分布，便于理论计算和实验分析。每条输电线路和负荷都要配有微机型的标准电力监测仪，可以显示各支路的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数等电气量，并且都通过通讯口与微机相联，实时显示电力系统的运行状况，以及各开关的动作情况。并且可以控制各开关的跳、合闸，打印报表，实现四遥（遥测、遥信、遥控、遥调）等电力系统调度自动化功能。在不同的网络结构前提下，模拟类似线路的各种故障，可进行故障计算分析实验。

发电机组的调速装置、励磁调节器、准同期装置以及线路过流保护和重合闸装置均应是微机型，实验参数可以进行修改，并且每台微机励磁调节器可通过串口与上位机相联。在分组实验时，指导教师可以在监控实验台上观察到每台发电机的运行状况，了解实验情况，使教学实验管理现代化。

电力系统综合自动化微机监控试验系统应基本能够满足和完成下列实验。

（1）电力系统运行方式实验；

（2）切机、切负荷等稳定实验；

（3）电力系统负荷调整实验；

（4）电力系统潮流分析实验；

（5）电力系统故障计算分析实验；

（6）电力系统实时监控；

（7）电力系统有功功率平衡和频率调整实验；

（8）电力系统无功功率平衡和电压调整实验；

（9）电力网的电压和功率分布实验；

（10）遥控、遥测、遥信、遥调四遥实验。

标段三：可编程控制器实验系统

1、采购数量：壹套（三菱模块组合）

2、系统包括：

（1）FX2N-48ET  晶体管输出（10件）；

（2）FX2N-485-BD  RS485  通讯适配器（10件）；

（3）FX2N-4AD-PT4  通道温度传感器模拟量输入模块（10件）；

（4）FX2N-5A4通道A/D输入，1通道D/A输出（10件）；

（5）被控对象（温度、液位、流量（10件）；）

（6）RS232C转RS485接口转换器（10件）；